UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA

Campus Villa Nueva

Facultad de ingeniería en sistemas de información y ciencias de la computación

Inteligencia Artificial

# Proyecto Final

| INTEGRANTES | CARNET |
| --- | --- |
| Derihan Arnoldo Guevara Solorzano | 5390-16-19837 |
| Héctor Eli Contreras Hernandez | 5390-22-12755 |

Sección “A”

Mayo 2025

## Introducción

El fin de este proyecto es poder realizar un programa con inteligencia artificial y Arduino para medir la calidad del aire. No solo el medirla también entrenar al sistema para que pueda realizar la medición del aire de una mejor manera y con predicción por cada ubicación. Se implemento un censor MQ135 el cual su función es la medición de la calidad del aire este a su vez conectado con un Arduino que se conecta por un serial al programa de Python.

Índice

Proyecto Final	1

Introducción	2

Código y Funcionamiento	4

Entrenamiento	4

Lecturas de datos	6

Calibración	9

Calentamiento del sensor	11

Arduino	14

Circuitos y Diagrama de Conexión	15

Enlace Git	16

Reporte Power Bi	16

URL	16

## Código y Funcionamiento

### Entrenamiento

import pandas as pd

from sklearn.model_selection import train_test_split

from sklearn.linear_model import LinearRegression

from sklearn.metrics import mean_squared_error, r2_score

import matplotlib.pyplot as plt

# Cargar solo las columnas necesarias y ajustar nombres

columnas_utilizadas = ['Temperatura_C', 'Humedad', 'MQ135']

try:

df = pd.read_csv('datos_calidad_aire.csv', header=0, names=[

'ID', 'Fecha', 'Hora', 'Temperatura_C', 'Humedad',

'MQ135', 'Rs_Ro', 'Calidad_Aire_ICA', 'Segundos_Desde_Inicio', 'Ubicacion'

], usecols=['Temperatura_C', 'Humedad', 'MQ135'], encoding='latin1')

except FileNotFoundError:

print("Error: El archivo 'datos_calidad_aire.csv' no fue encontrado.")

exit()

# Convertir a tipo numérico, forzando errores a NaN

df = df.apply(pd.to_numeric, errors='coerce')

# Eliminar filas que contengan al menos un NaN

df_sin_nan = df.dropna()

if df_sin_nan.empty:

print("Error: No hay suficientes datos válidos para entrenar el modelo después de eliminar filas con NaN.")

exit()

# Definir variables independientes y dependientes

X = df_sin_nan[['Temperatura_C', 'Humedad']]

y = df_sin_nan['MQ135']

# Dividir en entrenamiento y prueba

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=42)

# Entrenar el modelo

modelo = LinearRegression()

modelo.fit(X_train, y_train)

# Realizar predicciones

y_pred = modelo.predict(X_test)

# Evaluar el modelo

print(" Evaluación del modelo:")

print("MSE:", mean_squared_error(y_test, y_pred))

print("R²:", r2_score(y_test, y_pred))

# Graficar resultados

plt.figure(figsize=(10, 5))

plt.scatter(y_test, y_pred)

plt.plot([y_test.min(), y_test.max()], [y_test.min(), y_test.max()], 'k--', lw=2)

plt.xlabel("Valor Real de MQ135")

plt.ylabel("Valor Predicho de MQ135")

plt.title("Predicción de MQ135 vs. Valor Real")

plt.grid(True)

plt.tight_layout()

plt.show()

# Otra forma de graficar (series de tiempo) si los datos tienen un orden temporal

# plt.figure(figsize=(10, 5))

# plt.plot(y_test.values, label='Real', marker='o')

# plt.plot(y_pred, label='Predicción', marker='x')

# plt.title("Predicción de MQ135 (PM2.5 simulado)")

# plt.xlabel("Muestras")

# plt.ylabel("Valor MQ135")

# plt.legend()

# plt.grid(True)

# plt.tight_layout()

# plt.show()

### Lecturas de datos

import serial

import csv

import time

import os

import json

from datetime import datetime

# UBICACIÓN FIJA

ubicacion = "oficina"

if not os.path.exists("ro_config.json"):

print("No se encontró el archivo de calibración (ro_config.json). Ejecuta primero la calibración.")

exit()

with open("ro_config.json", "r") as f:

Ro = json.load(f)["Ro"]

print(f"Ro cargado: {Ro:.2f}")

# Configurar puerto

arduino = serial.Serial('COM3', 9600)

time.sleep(2)

filename = 'datos_calidad_aire.csv'

archivo_nuevo = not os.path.exists(filename)

def interpretar_calidad_ica_calibrado(relacion):

if relacion > 5.0:

return "Morado (Muy dañino a la salud)"

elif 3.5 <= relacion <= 5.0:

return "Rojo (Dañino a la salud)"

elif 2.0 <= relacion < 3.5:

return "Naranja (Dañino a la salud para grupos sensibles)"

elif 1.0 <= relacion < 2.0:

return "Amarillo (Moderado)"

else:

return "Verde (Bueno)"

# Iniciar archivo CSV

with open(filename, mode='a', newline='') as file:

writer = csv.writer(file)

if archivo_nuevo:

writer.writerow([

'ID', 'Fecha', 'Hora', 'Temperatura_C', 'Humedad',

'MQ135', 'Rs_Ro', 'Calidad_Aire_ICA', 'Segundos_Desde_Inicio', 'Ubicacion'

])

print(" Recolectando datos... Ctrl+C para detener.")

id_muestra = 1

inicio = time.time()

try:

while True:

linea = arduino.readline().decode('utf-8').strip()

if linea.count(',') == 2:

datos = linea.split(',')

try:

temp = float(datos[0])

hum = float(datos[1])

mq = float(datos[2])

relacion = round(mq / Ro, 2)

calidad_ica = interpretar_calidad_ica_calibrado(relacion)

ahora = datetime.now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S')

segundos_transcurridos = round(time.time() - inicio, 2)

writer.writerow([

id_muestra,

ahora.split(' ')[0],

ahora.split(' ')[1],

temp, hum, mq, relacion, calidad_ica, segundos_transcurridos, ubicacion

])

print(f"[{ahora}] Temp: {temp}°C | Hum: {hum}% | MQ: {mq} | Rs/Ro: {relacion:.2f} | Calidad Aire (ICA): {calidad_ica} | Ubicación: ({ubicacion})")

id_muestra += 1

except Exception as e:

print(" Error en conversión de datos:", e)

except KeyboardInterrupt:

print(f"Lectura detenida. Datos guardados en {filename}")

arduino.close()

### Calibración

import serial

import time

import json

import os

# Configuración del puerto serie

arduino = serial.Serial('COM3', 9600)

time.sleep(2)

# Calibrar durante 15 segundos

tiempo_calibracion = 15

valores_calibracion = []

print(f"Iniciando calibración durante {tiempo_calibracion} segundos...")

inicio_calibracion = time.time()

while time.time() - inicio_calibracion < tiempo_calibracion:

try:

linea = arduino.readline().decode('utf-8').strip()

if linea.count(',') == 2:

datos = linea.split(',')

mq_valor = float(datos[2])

valores_calibracion.append(mq_valor)

print("Lectura:", mq_valor)

except:

continue

arduino.close()

if len(valores_calibracion) == 0:

print("No se obtuvieron datos.")

exit()

Ro = sum(valores_calibracion) / len(valores_calibracion)

print(f" Ro calibrado: {Ro:.2f}")

# Guardar en archivo

with open('ro_config.json', 'w') as f:

json.dump({"Ro": Ro}, f)

print("Ro guardado en ro_config.json")

### Calentamiento del sensor

import serial

import time

from datetime import datetime

# Configura el puerto COM

arduino = serial.Serial('COM3', 9600)

time.sleep(2)

# Calentamiento (10 minutos = 600 segundos)

tiempo_calentamiento = 600

print(f"Calentando sensor durante {tiempo_calentamiento // 60} minutos...")

inicio_calentamiento = time.time()

while time.time() - inicio_calentamiento < tiempo_calentamiento:

tiempo_restante = int(tiempo_calentamiento - (time.time() - inicio_calentamiento))

print(f"Tiempo restante para iniciar calibración: {tiempo_restante} segundos", end='\r')

time.sleep(1)

print("\nCalentamiento finalizado. Iniciando calibración...")

# Calibración

tiempo_calibracion = 15

valores_calibracion = []

inicio_calibracion = time.time()

while time.time() - inicio_calibracion < tiempo_calibracion:

linea = arduino.readline().decode('utf-8').strip()

if linea.count(',') == 2:

datos = linea.split(',')

try:

mq_valor = float(datos[2])

valores_calibracion.append(mq_valor)

print(f"Valor calibración: {mq_valor}")

except:

continue

if not valores_calibracion:

print("No se obtuvieron valores válidos para calibración.")

arduino.close()

exit()

Ro = sum(valores_calibracion) / len(valores_calibracion)

print(f"Calibración completada. Ro estimado: {Ro:.2f}")

# Función de interpretación

def interpretar_calidad_relativa(mq):

relacion = mq / Ro

if relacion > 6.0:

return "Excelente"

elif relacion > 4.0:

return "Buena"

elif relacion > 2.5:

return "Regular"

elif relacion > 1.5:

return "Mala"

else:

return "Muy Contaminado"

print("Iniciando lectura continua... Ctrl+C para salir.")

try:

while True:

linea = arduino.readline().decode('utf-8').strip()

if linea.count(',') == 2:

datos = linea.split(',')

try:

temp = float(datos[0])

hum = float(datos[1])

mq = float(datos[2])

rs_ro = mq / Ro

calidad = interpretar_calidad_relativa(mq)

ahora = datetime.now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S')

print(f"[{ahora}] Temp: {temp}°C | Hum: {hum}% | MQ: {mq} | Rs/Ro: {rs_ro:.2f} | Calidad: {calidad}")

except:

continue

except KeyboardInterrupt:

print("\nLectura finalizada por el usuario.")

arduino.close()

### Arduino

#include <DHT.h>

#define DHTPIN 2       // Pin digital conectado al sensor DHT

#define DHTTYPE DHT11  // Tipo de sensor

#define MQ135PIN A0    // Pin analógico para el MQ135

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

void setup() {

Serial.begin(9600);

dht.begin();

}

void loop() {

float temperatura = dht.readTemperature();

float humedad = dht.readHumidity();

int mq135 = analogRead(MQ135PIN);  // Lectura del MQ135

if (isnan(temperatura) || isnan(humedad)) {

Serial.println("Error al leer el sensor DHT11");

return;

}

Serial.print(temperatura, 2);

Serial.print(",");

Serial.print(humedad, 2);

Serial.print(",");

Serial.println(mq135);

delay(1000);  // Espera 2 segundos

## Circuitos y Diagrama de Conexión

## Enlace Git

## Reporte Power Bi

### URL

https://drive.google.com/file/d/1fTV_vm2HPf2pSWl1yoPKYdxCXxohp6hp/view?usp=sharing